EM 3D Modeler

Archivio della chat tecnica: EMerge, CrossTalk e meshing

Data archivio: 2026-09-22
Workspace: EM_3D_Modeler

Documento di verifica futura ricavato dalla conversazione tecnica. Riporta richieste, analisi, modifiche applicate, prove eseguite e proposte ancora da implementare. Non sostituisce il controllo del repository e dei file generati alla data della verifica.

# 1. Contesto

Progetto analizzato: tests/emerge-crosstalk/CrossTalk1.em3d.

Script di riferimento con buon accordo HFSS: tests/emerge-crosstalk/Original/message.py.

Script generato dal Modeler: tests/emerge-crosstalk/CrossTalk1_EmergeSim/CrossTalk1_01_Simulation_1_emerge_run.py.

Versione EMerge verificata: 3.0.0a16 su Python 3.12.

Obiettivo: rendere l'esportazione del Modeler fisicamente equivalente e robusta rispetto allo script EMerge di riferimento.

# 2. Errore Gmsh: overlapping facets

Errore iniziale: Invalid boundary mesh (overlapping facets) su superfici 223 e 207 durante generate_mesh().

L'exporter non impostava la risoluzione delle boundary curve.

Aggiunto CURVED_BOUNDARY_RESOLUTION, default iniziale 20.

Aggiunta la chiamata simulationObj.mesher.set_curved_boundary_meshing(...).

Il parametro e stato successivamente esposto in Settings > Mesh.

Intervallo GUI richiesto: da 3 a 1000; default 20.

Il valore viene salvato in QSettings, inserito nelle impostazioni dello script e invalida la cache degli script.

Test mirati dell'exporter superati.

simulationObj.mesher.set_curved_boundary_meshing(CURVED_BOUNDARY_RESOLUTION)

# 3. Coordinate STEP perse dopo trasformazione

Problema: il PCB veniva spostato vicino all'origine nel viewer, ma alcuni STEP esportati restavano nelle coordinate CAD originali.

Le trasformazioni actor_transform erano correttamente salvate nel file .em3d.

Il PCB risultava traslato correttamente; i gruppi booleani Fuse_T1, Fuse_T2 e Fuse_GND venivano ricostruiti da snapshot senza ripristinare le trasformazioni delle sorgenti.

Aggiunto il ripristino di origin, position, orientation e scale in occ_export_builder.py.

Corretta anche la compatibilita OCP per il calcolo dei bounds.

Rigenerato il bundle CrossTalk e verificato che PCB e conduttori fossero contenuti nell'airbox.

Commit geometrico e mesh verificati senza l'errore di posizionamento.

# 4. Errore commit_geometry: Unknown model region

Errore osservato: Unknown model region with tag 8 durante simulationObj.commit_geometry().

Il problema e stato isolato alla combinazione PCB + Fuse_T2 + Fuse_GND.

Il bundle applicava un secondo riallineamento al centro, di entita micrometrica, dopo che la trasformazione OCC era gia corretta.

I micro-offset creavano sliver/intersezioni instabili durante il fragment Gmsh.

Rimosso il riallineamento ridondante da step_bundle_exporter.py.

La combinazione minima e il progetto completo hanno poi superato commit_geometry().

Il modello completo ha raggiunto la generazione Gmsh con porte e materiali assegnati.

# 5. Opzione Run Sweep

Il checkbox Run Sweep esisteva ma era disabilitato e il parametro non modificava lo script.

Il controllo e stato abilitato e collegato alla rigenerazione dello script.

Quando disabilitato, lo script genera geometria e mesh, salva il progetto EMerge e non esegue sweep, eigenmode o parametric solver.

Quando selezionato conserva il comportamento precedente.

Aggiunti test per entrambe le modalita.

# 6. Confronto con lo script EMerge di riferimento

## 6.1 Materiali

Il riferimento usa em.lib.COPPER e em.lib.DIEL_FR4.

Valori verificati: rame 58 MS/m; FR4 er=4.4, tan(delta)=0.015.

I valori del progetto Modeler sono equivalenti: i materiali non spiegano le differenze principali.

## 6.2 Geometria metallica

Il riferimento importa 50 volumi, rimuove 4 connettori SMA e 10 volumi con center.z < 0.7 mm.

Restano 35 volumi metallici e un volume PCB.

Il progetto Modeler fonde 45 sorgenti in Fuse_T1, Fuse_T2 e Fuse_GND.

Il Modeler include anche dieci elementi inferiori esclusi dal riferimento: GND_BOT, GND_INNER2 e otto SMA_GND inferiori.

Conclusione: i due modelli non rappresentano ancora lo stesso stack conduttivo.

## 6.3 Porte

Riferimento: larghezza 1.5 mm e altezza 0.2104 mm.

Modeler: valori approssimati attorno a 1.489-1.498 mm e 0.220-0.226 mm.

La numerazione sinistra/destra non coincide perfettamente; va controllata prima del confronto definitivo degli S-parameter.

## 6.4 Sweep

Riferimento EMerge: 41 punti tra 0.1 e 10 GHz.

Modeler: 100 punti nello stato analizzato.

HFSS Touchstone: 401 punti, passo 0.02475 GHz.

Il numero di punti cambia la risoluzione della curva, non la fisica del singolo punto.

# 7. Open region e AbsorbingBoundary

Il progetto salvava Xmin...Zmax come Radiation, ma l'exporter originariamente non applicava le boundary globali all'airbox.

Aggiunta la configurazione persistente open_region con enabled e object.

Aggiunta la riga Domain sotto Boundaries nel Project Tree.

Aggiunto Radiation al menu delle boundary globali.

Aggiunta l'azione Set as Simulation Region nel menu contestuale degli oggetti AIR.

Il wizard Open Region registra automaticamente l'Air_Region come dominio.

Per compatibilita, se il dominio non e configurato e c'e un solo oggetto AIR, viene rilevato automaticamente.

Xmin/Xmax/Ymin/Ymax/Zmin/Zmax sono tradotti in -x/+x/-y/+y/-z/+z.

Open e Radiation vengono aggregati in una AbsorbingBoundary.

PEC e PMC conservano il proprio tipo.

PML e Periodic producono un warning e non vengono convertiti impropriamente in ABC.

Verifica runtime CrossTalk:

Air_Region risulta un unico oggetto logico dopo commit_geometry().

boundary() restituisce esattamente sei facce esterne.

Ogni selettore direzionale restituisce una sola faccia ai bounds esterni.

AbsorbingBoundary accettata sui tag 256-261.

Nessuna interfaccia interna tra aria, PCB e rame e inclusa.

Il modello raggiunge Gmsh senza eccezioni.

# 8. Mesh dello script di riferimento

Lo script di riferimento non usa adaptive meshing. Usa una mesh tetraedrica Gmsh statica con raffinamenti locali espliciti.

set_curved_boundary_meshing(8): controllo della discretizzazione delle curvature.

set_boundary_size sulle facce +z e -z delle due piste: size=0.25 mm, growth_rate predefinito 3.

set_face_size sulle quattro porte: size=0.1 mm.

set_boundary_size crea campi Gmsh Distance + Threshold e una transizione graduale dalla mesh fine alla mesh globale.

generate_mesh() chiama gmsh.model.mesh.generate(3): la mesh e volumetrica tetraedrica; i triangoli visibili sono le facce dei tetraedri.

sim.mesher.set_boundary_size(obj1.face('-z'), 0.25*mm)
sim.mesher.set_boundary_size(obj1.face('+z'), 0.25*mm)
sim.mesher.set_face_size(lp1, size=0.1*mm)
sim.generate_mesh()

# 9. Adaptive mesh disponibile in EMerge

La versione EMerge 3.0.0a16 espone due adattivita distinte.

## 9.1 Adaptive mesh refinement

simulation.adaptive_mesh_refinement(
    max_steps=6,
    convergence=0.02,
    magnitude_convergence=2.0,
    phase_convergence=180,
    max_tets=1_000_000,
    frequency=None,
)

Parte da una mesh tetraedrica gia generata.

Risolve a una o piu frequenze; per default usa la frequenza massima.

Calcola un errore per tetraedro dalla soluzione di campo.

Converte l'errore in un campo nodale di dimensione desiderata.

Rigenera completamente la mesh tramite Gmsh.

Controlla la convergenza degli S-parameter tra passaggi.

Termina per convergenza, max_steps o max_tets.

## 9.2 Adaptive frequency sweep

simulation.mw.run_adaptive_sweep(...)

Adatta i punti di frequenza, non la mesh. Aggiunge campioni dove il modello interpolato degli S-parameter non converge.

La chiamata del riferimento sim.mw.run_sweep(True, 2, multi_processing=True, frequency_groups=8) abilita esecuzione parallela con due worker; non abilita adaptive meshing.

# 10. Proposta GUI non ancora implementata: local mesh refinement

Questa parte e stata discussa ma non ancora applicata al codice al termine della conversazione.

Nuova azione contestuale: Assign Mesh Refinement...

Modalita iniziali suggerite: Face e Boundary edges.

Campi Boundary: target faces, minimum size, growth rate, maximum size automatico o esplicito.

Per Fuse_T1/Fuse_T2: facce +z e -z, size 0.25 mm, growth rate 3.

Per Plate_1/2/4/5: Face size 0.1 mm.

Visualizzazione nel Project Tree sotto Mesh > Local Refinements.

Persistenza proposta in mesh.local_refinements, con conversione dalle unita progetto ai metri nello script.

Strategia consigliata: raffinamento locale iniziale, eventualmente AMR a 10 GHz, quindi sweep finale.

# 11. File principali modificati durante la sessione

src/em3d_modeler/emerge/occ_export_builder.py

src/em3d_modeler/emerge/step_bundle_exporter.py

src/em3d_modeler/emerge/python_script_exporter.py

src/em3d_modeler/ui/main_window.py

src/em3d_modeler/ui/materials_widget.py

src/em3d_modeler/ui/project_tree_widget.py

src/em3d_modeler/ui/settings_dialog.py

tests/test_emerge_python_script_exporter.py

# 12. Stato delle verifiche

Suite mirata finale riportata nella conversazione: 8 test superati.

Diagnostiche editor dei file modificati: nessun errore.

CrossTalk: commit geometry, porte, ABC e avvio Gmsh verificati.

Il test completo dell'interfaccia offscreen e limitato dal backend OpenGL VTK su Windows; la generazione script e stata validata senza viewer.

Persistono possibili differenze fisiche rispetto al riferimento: selezione dei conduttori inferiori, dimensioni/numerazione porte e raffinamento locale non ancora implementato.

# 13. Priorita consigliate per il seguito

Implementare local mesh refinement per piste e porte.

Allineare il subset dei conduttori al riferimento, escludendo i dieci volumi inferiori se la comparazione HFSS lo richiede.

Allineare dimensioni e numerazione delle porte.

Eseguire un primo sweep deterministico con mesh locale equivalente al riferimento.

Confrontare S11, S31, S32, S41 e S42 con il Touchstone HFSS.

Valutare successivamente adaptive_mesh_refinement a 10 GHz, con limite max_tets e criteri di convergenza controllati.